- IPC-810E系列嵌入式整机选型表

| 序号 | 型号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IPC-810E/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/无光驱 (常出货型号) | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC0-1816V2NA(B)-6COM/G2120/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标，除主板自带外露接口外，还引出4个COM(主板自带2个，共引出6个COM) 、1个LPT。(主板自带5个PCI、1个PCI-E*1（PCI-E*4插槽)、1个PCI-E*16扩展槽位） |
| 2 | IPC-810E/EC0-1816/G1620/2G/500G/250W/无光驱 (常出货型号) | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC0-1816V2NA(B)-6COM/G1620/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标，除主板自带外露接口外，还引出4个COM(主板自带2个，共引出6个COM) 、1个LPT。(主板自带5个PCI、1个PCI-E*1（PCI-E*4插槽)、1个PCI-E*16扩展槽位） |
| 3 | IPC-810E/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/无光驱 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC0-1816V2NA(B)-10COM/G2120/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标，除主板自带外露接口外，还引出6个COM(主板自带2个，共引出8个COM，通过配件中带键仔的COM线材可再引出2个COM口) 、1个LPT.(主板自带5个PCI、1个PCI-E*1（PCI-E*4插槽、1个PCI-E*16扩展槽位） |
| 4 | IPC-810E/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/带光驱 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC0-1816V2NA(B)-6COM/G2120/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/带DVD-ROM光驱/不带键盘及鼠标，除主板自带外露接口外，可以通过敲落孔引出4个COM(主板自带2个，共可引出6个COM) 、1个LPT。(主板自带5个PCI、1个PCI-E*1（PCI-E*4插槽)、1个PCI-E*16扩展槽位） |
| 5 | IPC-810E/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/带光驱 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC0-1816V2NA(B)-10COM/G2120/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/带DVD-ROM光驱/不带键盘及鼠标，除主板自带外露接口外，还引出6个COM(主板自带2个，共引出8个COM，通过配件中带键仔的COM线材可再引出2个COM口) 、1个LPT。(主板自带5个PCI、1个PCI-E*1（PCI-E*4插槽)、1个PCI-E*16扩展槽位） |
| 6 | IPC-810E/EC0-1816/I3-2120/2G/500/250W/光驱 (常出货高配型号) | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC0-1816V2NA(B)-6COM/I3-2120/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/带DVD-ROM光驱/不带键盘及鼠标，除主板自带外露接口外，还引出4个COM(主板自带2个，共引出6个COM) 、1个LPT。(主板自带5个PCI、1个PCI-E*1（PCI-E*4插槽)、1个PCI-E*16扩展槽位） |
| 7 | IPC-810E/EC0-1816/I3-2120/2G/500/250W/光驱 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC0-1816V2NA(B)-10COM/I3-2120/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/带DVD-ROM光驱/不带键盘及鼠标，除主板自带外露接口外，还引出6个COM(主板自带2个，共引出8个COM，通过配件中带键仔的COM线材可再引出2个COM口) 、2个USB2.0（前置）、1个LPT.(主板自带5个PCI、1个PCI-E*1（PCI-E*4插槽、1个PCI-E*16扩展槽位）4U、19″标准上架 |
| 8 | IPC-810E/EPE-1815-G2120-2G-500G-250W无光 (常出货型号) | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EPE-1815VNA-H61/G2120/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/不带DVD-ROM光驱/ EPE-6111P6(6个PCI﹑3个ISA﹑1个PCI-E×16）/外露IO:1个网口、1个VGA、4个USB(前2后2)、2个COM、1个LPT、1个Audio（配件）、1个PS2 |
| 9 | IPC-810E/EPE-1815-G2120-2G-500G-250W无光 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EPE-1815VNA-H61/G2120/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/不带DVD-ROM光驱/EPE-6110E5(V)(4个PCI﹑2个PCI-E×1﹑1个PCI-E×16）/外露IO:1个网口、1个VGA、4个USB(前2后2)、2个COM、1个LPT、1个Audio（配件）、1个PS2 |
| 10 | IPC-810E/EPE-1815/G1620/2G/500G/250W/无光驱 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EPE-1815VNA-H61/G1620/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/不带DVD-ROM光驱/EPE-6110E5(V)(4个PCI﹑2个PCI-E×1﹑1个PCI-E×16）/外露IO:1个网口、1个VGA、4个USB(前2后2)、2个COM、1个LPT、1个Audio（配件）、1个PS2。 |
| 11 | IPC-810E/EPE-1815-I3-2120-4G-500G-250W光驱 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EPE-1815V2NA-H61/I3-2120/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/带DVD-ROM光驱/EPE-6110E5(V)(4个PCI﹑2个PCI-E×1﹑1个PCI-E×16）/外露IO:2个网口、1个VGA、4个USB(前2后2)、2个COM、1个LPT、1个Audio（配件）、1个PS2 |
| 12 | IPC-810E/EPI-1813CLD2NA-D4M1/D410/1G/带硬盘 (常出货型号) | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EPI-1813CLD2NA-D4M1(B)/D410/1G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/无光驱/EPI-6113LP4/EPI2.0/外露IO:2个网口、1个VGA、4个USB (前2后2)、2个COM、1个LPT、1个Audio（配件）、1个PS2 （7个ISA） |
| 13 | IPC-810E/EC0-1815/G2120/2G/500G/无光驱 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC0-1815V2NAR/G2120/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/引出箱体外IO接口：2个串口，其中 COM1、COM2 支持 RS-232RS-485 模式选择；8个USB(其中后面4个USB3.0，后面2个USB2.0,前面2个USB2.0); 2个DP;1个VGA; 2个网口; 1个HDA音频接口,一路LINIE OUT，1路LINE IN,1路MIC; 1个PS2; 2个USB/1个VGA/2个COM共占用主板2个扩展槽位（余4个PCI)，若不需要这些接口，则可以方便拆下进行PCI或PCI-E扩展）; 配件中有带键仔的DVI线材。 |
| 14 | IPC-810E/EC0-1815/I5-2400/4G/1T/带光驱 (常出货高配型号) | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC0-1815V2NAR/I5-2400/4G内存/1T硬盘/ATX 350W电源/带DVD-ROM光驱/引出箱体外IO接口：4个串口，其中 COM1、COM2 支持 RS-232RS-485 模式选择；8个USB(其中后面4个USB3.0，后面2个USB2.0,前面2个USB2.0); 2个DP;1个VGA; 2个网口; 1个HDA音频接口,一路LINIE OUT，1路LINE IN,1路MIC; 1个PS2;配件中有带键仔的DVI线材。（ 2个USB/1个VGA/4个COM共占用主板3个扩展槽位（余3个PCI)，若不需要这些接口，则可以方便拆下进行PCI或PCI-E扩展） |
| 15 | IPC-810E/EC0-1815/I7-2600/4G/1T/带光驱 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC0-1815V2NAR/I7-2600/4G内存/1T硬盘/ATX 350W电源/带DVD-ROM光驱/引出箱体外IO接口：4个串口，其中 COM1、COM2 支持 RS-232RS-485 模式选择；8个USB(其中后面4个USB3.0，后面2个USB2.0,前面2个USB2.0); 2个DP;1个VGA; 2个网口; 1个HDA音频接口,一路LINIE OUT，1路LINE IN,1路MIC; 1个PS2;配件中有带键仔的DVI线材。（ 2个USB/1个VGA/4个COM共占用主板3个扩展槽位（余3个PCI)，若不需要这些接口，则可以方便拆下进行PCI或PCI-E扩展） |
| 16 | IPC-810E/FSC-1817/I3-2120/4G/1T/带光驱 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/FSC-1817V2NA/I3-2120/4G内存/1T硬盘/ATX 350W电源/带光DVD-ROM驱/PCI-6110E5(ATX)/带USB/除主板自带外露接口外，还引出4个USB(前2后2），2个COM，1个LPT/配件中有带键仔的音频线，配件中有带键仔的2个USB线，配件中有DVI线 |
| 17 | IPC-810E/EC9-1817/I3-2120/4G/1T/带光驱 | 4U、19″标准上架IPC-810E整机/EC9-1817V2NA/I3-2120/4G内存/1T硬盘/ATX 350W电源/带DVD-ROM光驱/除主板自带外露接口外，还引出4个USB(前2后2），2个COM/配件中有2条带键仔的USB线，可引出4个USB/配件中有2条带键仔的COM线，可引出4个COM/配件中有DVI线材 |